- 技 术 规 格 （1）

| 电梯编号： | DT1 |
| --- | --- |
| 电梯型号： |  |
| 台数： | 1台 |
| 载重量(kg)： | 1600 |
| 速度(m/min)： | 1.0M/S |
| 层站门： | 3/3/3 |
| 服务楼层： | 1，2，3 |
| 基站： | 1楼 |
| 驱动方式： | 微机控制交流变频调压调速 |
| 电源： | 动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹 照明电源：单相交流220伏50赫兹 |
| 控制方式： | 单控 |
| 制作标准： | GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm)： | 2400*3000 |
| 机房尺寸(宽×深mm)： | 无机房 |
| 井道总高(m)： | 15.95 |
| 提升高度(m)： | 8.7 |
| 顶层净高(mm)： | 4450 |
| 底坑净深(mm)： | 1800 |
| 轿内尺寸(宽×深)(mm)： | 1400mm*2400mm |
| 轿厢天花： | 镜面不锈钢天花配LED照明 |
| 轿厢高度： | 轿顶高度_2500mm |
| 轿厢前壁： | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁： | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁： | 发纹不锈钢，中间件为镜面不锈钢 |
| 轿厢门： | 发纹不锈钢 |
| 扶手： | 圆形发纹不锈钢（包含轿厢防撞保护） |
| 轿厢地面： | 防滑型不锈钢地面 |
| 开门方式： | 旁开双扇门 |
| 开门尺寸(宽×高)(mm)： | 1200×2100 |
| 轿厢操纵箱： | 发纹不锈钢，开门延迟按钮 |
| 操纵箱按钮： | 盲文按钮 |
| 轿厢位置指层器： | 单色液晶-设置于操纵箱 |
| 残疾人操纵箱： | 带盲文按钮残疾人操纵箱 |
| 残疾人操纵箱按钮： | 带盲文 |
| 门套： | 所有层小门套_发纹不锈钢大门套 |
| 层（厅）门： | 所有层厅门_发纹不锈钢 |
| 召唤箱纵箱： | 黑底白字数显_发纹不锈钢带盲文按钮 |

- 技 术 规 格 （2）

| 电梯编号： | DT2、DT3 |
| --- | --- |
| 电梯型号： |  |
| 台数： | 2台 |
| 载重量(kg)： | 1600 |
| 速度(m/min)： | 1.0M/S |
| 层站门： | 2/2/2 |
| 服务楼层： | -1，1 |
| 基站： | 1楼 |
| 驱动方式： | 微机控制交流变频调压调速 |
| 电源： | 动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹 照明电源：单相交流220伏50赫兹 |
| 控制方式： | 单控 |
| 制作标准： | GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm)： | 2400*3000 |
| 机房尺寸(宽×深mm)： | 无机房 |
| 井道总高(m)： | 6.25 |
| 提升高度(m)： | 3.3 |
| 顶层净高(mm)： | 4450 |
| 底坑净深(mm)： | 1800 |
| 轿内尺寸(宽×深)(mm)： | 1400mm*2300mm |
| 轿厢天花： | 镜面不锈钢天花配LED照明 |
| 轿厢高度： | 轿顶高度_2500mm |
| 轿厢前壁： | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁： | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁： | 发纹不锈钢，中间件为镜面不锈钢 |
| 轿厢门： | 发纹不锈钢 |
| 扶手： | 圆形发纹不锈钢（包含轿厢防撞保护） |
| 轿厢地面： | 防滑型不锈钢地面 |
| 开门方式： | 旁开双扇门(贯通门） |
| 开门尺寸(宽×高)(mm)： | 1200×2100 |
| 轿厢操纵箱： | 发纹不锈钢，开门延迟按钮 |
| 操纵箱按钮： | 盲文按钮 |
| 轿厢位置指层器： | 单色液晶-设置于操纵箱 |
| 残疾人操纵箱： | 带盲文按钮残疾人操纵箱 |
| 残疾人操纵箱按钮： | 带盲文 |
| 门套： | 所有层小门套_发纹不锈钢大门套 |
| 层（厅）门： | 所有层厅门_发纹不锈钢 |
| 召唤箱纵箱： | 黑底白字数显_发纹不锈钢带盲文按钮 |

| 技术规格（3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准功能 | 全集选控制运行功能 | 停电应急照明功能 | 消防迫降功能 |
|  | 超载保护功能 | 轿顶检修操作功能 | 起动补偿功能 |
|  | 超载报警功能 | 轿内检修操作功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 机房内检修操作功能 | 门停止运行功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 取消无呼自返基站功能 | 抱闸动作的双安全检测 |
|  | 智能光幕保护功能 | 满载直驶运行功能 | 警铃报警功能 |
|  | 门过载保护功能 | 无效内指令自动消除功能 | 故障低速自救运行功能 |
|  | 开关门时间超常保护功能 | 反向内指令自动消除功能 | 轿内照明自动控制功能 |
|  | 开门异常自动选层功能 | 开门时间自动调整功能 | 轿内通风自动控制功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 开门时间自动控制功能 |  |
|  | 电动机过载保护功能 | 运行次数显示功能 |  |
|  | 泊梯功能 | 故障自动检测功能 |  |
|  | 全集选控制运行功能 | 停电应急照明功能 |  |
|  | 超载保护功能 | 轿顶检修操作功能 |  |
|  | 超载报警功能 | 轿内检修操作功能 |  |
| 选配功能 | 1、五方通话；2、轿门门锁；3、视频监控 |  |  |
| 门保护装置 | 光幕保护功能 |  |  |
| 对讲系统 | 机房（无机房时为控制柜）至监控中心的布线：线材、线管及敷设工程、调试由卖方负责。 |  |  |
| 所有层无水泥牛腿，改由钢牛腿安装； |  |  |  |
| 井道壁结构是：混凝土+砖墙，井道壁厚是：200mm |  |  |  |
| （预埋件档距要求设置≥350mm高的混凝土圈梁，并在门头埋件位置捣制≥350mm高的混凝土横梁。） |  |  |  |
| 底坑以下为实地 |  |  |  |
| 井道四壁(包括各层统腰圈梁)应是垂直的，井道高度≤30m时：井道垂直度偏差为0～+25mm；30m＜井道高度≤60m时：井道垂直度偏差为0～+35mm；井道高度＞60m时：井道垂直度偏差为0～+50mm。机房及井道的墙壁、地板和屋顶应能大量吸收电梯运行时产生的噪音。电梯不应与卧室、起居室(厅)紧邻布置。 |  |  |  |
| 钢牛腿提供 | 卖方提供 |  |  |
| 轿门锁 | 卖方提供 |  |  |